附件四：嵌入式视频智能车参数                     数量：3套

★1、总体要求（必须按照2015年的国赛标准）：

要求该平台完全满足基于Android系统的智能车运动控制、传感器数据检测、视频采集与处理、二维码识别、颜色识别、无线通信、APP应用开发等嵌入式技术开发、实验实训、创新设计使用，资源全部开放，是相关竞赛训练使用、嵌入式实验室建设、Android应用开发的理想平台

★赛道地图：宝丽布材质，整体尺寸：3mx4m赛道宽30cm，循迹线宽3cm

★标志物：光强度可变、颜色可变、红外可控装置、颜色识别、图形识别、一维码识别、二维码识别等

★任务板：可实现超声波、光强度控制、红外通信等功能训练

★Google Nexus7 控制器：Nexus 7（含教育部职业院校技能大赛训练应用软件）

★2、主要技术参数（必须按照2015年的国赛标准）：

- 车体长宽高：280mm×220mm×220mm；

- 处理器：支持多种处理器，如STC15F2K61S2、MSP430F5438、STM32F103VCT6；

- 闪存：大于等于32KB；

- 操作系统：Android4.0、Linux；

- 常用接口：GPIO、AD、I2C、串口、USB、  Camera、网口、JTAG等；

- 摄像头中心距离离地高度：200mm（高度可调）；

- 摄像头像素：120万；

- 摄像头分辨率：640×480；

- 云台转角：水平：270°，垂直120°

- 决赛任务板标准对外接口：2.54间距16P的DC3座，包括I2C和电源接口；

- 驱动电机：Nammiki 22cl3501PG；

- 最高转速：12VDC，120转/分钟；

- 电机测速码盘接口：每只电机两组测速码盘；

- 减速比：80：1（金属齿轮减速）；

- 编码器：2脉冲每圈；

- 车轮外径：60mm；

- 2组锂电池独立供电（电机控制板和处理器板电源隔离）；

- 电池组输出电压：12.6V；

- 电池组容量：6800毫安时；

- 无线WiFi路由：54Mbps速率；

- 寻迹红外对管：8组；

- 车身重量：1.8kg (含电池组，车身重心可自由安装和调整)。

- 该设备可与Android系统的手机、PAD和智能控制终端互联互通进行智能控制。

★3、设备特点要求：

（1）该设备可进行视频采集、图像识别等功能，方便用户编程修改使用，不受厂家设计限制和约束，用户可快速进行视频采集处理应用；

（2）寻迹电路每路光电对管独立可调，方便现场调试，设计有防侧光干扰和地图防皱抗干扰电路；

（3）寻迹电路光电对管设计有独立的LED指示，方便用户现场快速判断故障和快速直观调试使用；

（4）摄像头留有丰富的数据读取接口，WiFi、TCP/IP等，支持JPEG、H.264等压缩格式；

（5）万能车身，随意安装和固定扩展附件，车体全面开槽可任意安装扩展模块，并可降低车身重量；

（6）电机与核心控制板组电池独立供电并进行光电隔离，抗干扰，系统稳定可靠。

（7）小车四驱设置，动力强劲，控制精准，PWM差速平衡转弯，防侧滑跑偏。

（8）WiFi路由终端设置，通信协议自由定义，方便后续创新应用。

（9）通信系统快速建立，通信距离达30米，实时响应，通信稳定。

（10）整车完全模块化，积木式搭建，方便功能模块扩展。

（11）核心控制板I/O口完全开放，下载口调试口齐全，方便用户学习创新应用。

★（12）处理器可灵活选取，支持51、STC、MSP430、AVR、STM32等系列处理器。

（13）配大容量双电池，充满电续航达5个小时以上。

（14）模块间信号排线式耦合，防反插接口设计，避免烧坏芯片和信号接触不良，加快学生装置速度，赢得比赛时间。

（15）Android系统开发包源码完全开放，丰富移动APP接口函数，如界面布局设计、Activity、Service、Intent、Socket、BroadCast等封装函数，降低用户开发周期。

（16)控制终端软件支持Android2.2及以上系统的手机、PAD、电脑及各种智能终端。