姓名

准考证号

封

线

密

检测量行星齿轮支架间隙

试题编号： 占总分20%

考核配时：10分钟                              考位号：                           考评总分：

| 操作步骤及技术要求 | 评 分 标 准 | 评 定 | 扣 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、除调整垫片不装外，组装行星轮支架组件到波箱内（20分） | 安装不正确扣20分 |  |  |
| 二、将千分表安装到VW382/7内测量小输入轴调整垫片间隙并填表（20分） 单位：mm 没装垫片时行星架实测间隙值; （ ）mm. 按表查出执片数值; （ ）mm. | 工量具使用不规范酌情扣1～5分 |  |  |
|  | 1．测量数值超过标准答案±0.02mm每空扣10分； |  |  |
| 三、工具使用：（25分）规范使用 | 每次使用不当扣5分 |  |  |
| 四、装入执片后测行星架间隙（25分）实测行星架间隙： （ mm) | 测量方法错误扣5分 |  |  |
| 五、文明生产(8分)：工作有序、清洁现场 | 本项目配分8分，扣完为止 乱丢、乱放工量具一次扣2分 |  |  |
| 四、安全生产：无工伤事故 | 违章操作一次扣5分（总额不限） 造成严重事故扣100分 |  |  |

密

考核时间记录：                                    考评员签字：

姓名

准考证号

封

线

密

调整倒档制动器B1间隙

试题编号： 占总分20%

考核配时：15分钟                              考位号：                           考评总分：

| 操作步骤及技术要求 | 评 分 标 准 | 评 定 | 扣 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、组装主动齿轮和行星轮支架，并将主动齿轮向下（20分） |  |  |  |
| 二、确定调整执片厚度A=X间隙按表查得垫片厚度.X=K+I/2-M（20分） 单位：mm I值（单向离合器内活塞位置）; 测量值（ ）--导板值48.2mm=（ ）. M值（带压片的片组高度）; 测量值（ ）--导板值48.2mm=（ ）. K=恒定值; 26．8mm. X（间隙尺寸）; X=( )mm. | 工量具使用不规范酌情扣1～5分 |  |  |
|  | 1．测量数值超过标准答案±0.02mm每空扣8分； |  |  |
| 三、按公式X=K+ I/2-M计算后查执片数值A=（ ）放入执片组装齿轮系，（25分） | 装配方法错误扣5分 |  |  |
| 四、并用塞尺测量间隙标准间隙： 25分） | 数值错误，扣25分 |  |  |
| 五、文明生产(8分)：工作有序、清洁现场 | 本项目配分8分，扣完为止 乱丢、乱放工量具一次扣2分 |  |  |
| 四、安全生产：无工伤事故 | 违章操作一次扣5分（总额不限） 造成严重事故扣100分 |  |  |

密

考核时间记录：                                    考评员签字：

姓名

准考证号

封

线

密

调整自动变速器离合器K1与K2离合器的

姓名

准考证号

封

线

密

间隙

试题编号：

考核配时：20分钟                              考位号：                           考评总分：

| 操作步骤及技术要求 | 评分标准 | 评定 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、除了调整执片外，安装全部部件，组装行星齿轮系，（25分） | 本项目配分25，扣完为止 - 错装(顺序、方向)，一件扣15 - 漏装一件扣20分 |  |  |
| 二、调整垫片间隙X=A-B并测量、填表（40分）： 确定间隙A=-a-b：a=变速箱壳体到k1的距离b=变速箱壳体到油泵法兰的距离; 测量值a=( )mm- -测量值b=( )mm 确定值=( )mm. | 本项目配分40，扣完为止 - 测量间隙调整方法错误扣20 - 调整方法不正确扣20分 |  |  |
| 确定间隙B=a-b：a=油泵法兰平面至垫片接触面的距离，b=导板因定值19.5mm; 测量值a=( )mm- -导板值b= ( )mm 确定值=( )mm. |  |  |  |
| 实测间隙X值=A-B=( )mm |  |  |  |
| 三．按表查出调整垫片厚度（ ）mm,装入垫片，并检查离合器间隙= （ ）mm。（25分） | 1．不在标准范围扣15分操作不规范扣10分 |  |  |
| 四、文明生产(10分)：工作有序、清洁现场 | 本项目配分10分，扣完为止 乱丢、乱放工量具一次扣2分 |  |  |
| 五、安全生产：无工伤事故 | 违章操作一次扣5分（总额不限） 造成严重事故或工件损坏报废扣100分 |  |  |

密

考核时间记录：                                    考评员签字：                                 考场负责：

姓名

准考证号

封

线

密

调整2档和4档制动器B2间隙：

试题编号： 占总分20%

考核配时：15分钟                              考位号：                           考评总分：

| 操作步骤及技术要求 | 评 分 标 准 | 评 定 | 扣 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、除了调整垫片外，安装所有部件（20分） | 1．错装(顺序、方向)，一件扣5分 漏装一件扣15分 |  |  |
| 二、调整间隙X=a-b-3.2mm（20分）单位：mm 确定a：油泵法兰/变速器壳体至最后一个内片厚度; a=（ ）mm. 确定b：导轮支座至油泵法兰; b=测量值( )-导板19.5mm=（ ）mm. | 工量具使用不规范酌情扣1～5分 |  |  |
|  | 1．测量数值超过标准答案±0.02mm每空扣10分； |  |  |
| 三、按公式计算间隙X=a（ ）-b（ ）-3.2mm =（ ）mm 按表查出执片数值=（ ）mm （25分） | 数值错误，扣25分 |  |  |
| 四、放入执片组装波箱系（25分） | 装配方法错误扣25分 |  |  |
| 五、文明生产(10分)：工作有序、清洁现场 | 本项目配分10分，扣完为止 乱丢、乱放工量具一次扣2分 |  |  |
| 四、安全生产：无工伤事故 | 违章操作一次扣5分（总额不限） 造成严重事故扣100分 |  |  |

密

考核时间记录：                                    考评员签字：                                 考场负责：